НОРМЫ И ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВКИ

И ЗАСТРОЙКИ МОСКВЫ МГСН 1.01-99

Утвержденные ППМ от 25 января 2000 г. N 49 (в ред. постановлений Правительства Москвы

от 26.12.2000 N 1033, от 25.06.2002 N 473-ПП, от 19.08.2003 N 693-ПП, от 06.09.2005 N 684-ПП,

от 04.10.2005 N 769-ПП, от 11.10.2005 N 773-ПП, от 25.07.2006 N 558-ПП, от 22.08.2006 N 593-ПП,

от 26.09.2006 N 724-ПП)

Функционально-планировочная организация территории

участка жилой, смешанной жилой застройки

Согласно пункту 5.4 участок жилой, смешанной жилой застройки  - это территория на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. Границами территории

участка являются границы землепользования.

5.5

Участок жилой, смешанной жилой застройки состоит из площади подошвы застройки и

придомовой территории. Придомовая территория включает следующие обязательные элементы:

подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, территории зеленых насаждений с

площадками для игр и отдыха.

5.6. Размеры участка жилой, смешанной жилой застройки принимаются в диапазонах

интенсивности использования соответствующей территории города (табл. 5.1, 5.2). Нормируемые

параметры элементов территории участка приведены в табл. 5.3 и табл. 2 приложения 3.

В нашем случае жилье составляет 16570 кв. м.(ГПЗУ на 33 участок) В пересчете на гектар плотность застройки составляет 20970 кв. м./га.

Согласно табл. 2 приложения 3. при максимальной плотности жилой застройки 20-25 тыс. кв. м/га

норматив на обеспеченность придомовой территорией составляет 8,6-12,0 кв. м. на 20 кв. м. общей площади жилой застройки. Для 33 участка площадь жилой застройки составляет 16570 кв.м.

Берем по минимуму 16570/20=829*8.6=7125 кв.м.

Таким образом, придомовой территории должно быть 7125 кв. м. Согласно данным Мосэксперта

процент застроенности земельного участка составляет 44% (экспертиза стр ). Следовательно на придомовую территорию приходится 56%*7900=4424 кв. м. Таким образом придомовой территории не хватает почти в два раза а именно 2701 кв. м. Гостевые автостоянки на придомовой территории отсутствуют, а они обязательны!!! (п. 5.5). Таким образом, даже с учетом только жилой части данный проект (в пределах 33 участка) не обеспечен придомовой территорией согласно нормативам МГСН 1.01-99.

Подъезды к домам на придомовой территории следует принимать размером, не менее

рассчитанного по противопожарным требованиям (раздел 12).

Расписать

Обеспеченность машиноместами

Согласно пункту 9.3.1.  МГСН Требуемое для объекта количество машиномест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Пункт 9.3.3. 
Для жилого квартала, жилой группы, жилого здания требуемое количество

машиномест для организованного хранения легкового автотранспорта следует определять с

учетом категории комфортности жилой застройки <2>, предусматривая:

- при застройке жилыми домами II категории (с обеспеченностью общей площадью до 30 кв.

м на 1 жителя) - не менее 1,0 машиноместа на квартиру;

- при застройке жилыми домами I категории (с обеспеченностью общей площадью от 30 до

50 кв. м на 1 жителя) - не менее 1,7 машиноместа на квартиру;

-  при застройке жилыми домами повышенной комфортности (с обеспеченностью общей

площадью свыше 50 кв. м на 1 жителя) - не менее 2,0 машиноместа на квартиру.

Согласно проектной документации площадь квартир составляет от 60 до 120 м. Таким образом, это будет дом повышенной комфортности, где норматив составляет не менее 2,0 машиноместа на квартиру. 
Далее согласно пункту МГСН для офисной части (11047 кв.м. ) данного ЖК предусмотрен норматив машиномест для офисной части в размере 1 машиноместо на 50-60кв.м. общей площади (таблица 9.3.2 пункт 1.3 Коммерческо-деловые центры,  офисные здания и помещения). Таким образом, для офисной части планируемого ЖК необходимо минимум 11047/50=220 машиномест. Согласно проекту в данном ЖК в жилой части предусмотрено 135 квартир. Таким образом, общее число машиномест должно быть не меньше чем 135*2+220=490 машиномест. В то же время всего согласно ГПЗУ для 33 участка предусмотрено 265 машиномест.
Таким образом проектируемый ЖК не обеспечен машиноместами!